Утверждаю:

Председатель

ТСЖ « Виктория»

____________Лазарева Г.М

“___”                         2013г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ    (Лот №1)

Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в городском округе  город Стерлитамак на 2013 год в рамках реализации адресной программы Республики Башкортостан.

Выполнение  строительно-монтажных и пусконаладочных работ капитального  ремонта по адресу: ул.Худайбердина, д. 174

| 1. Назначение и тип жилых и встроенных помещений |  | Дом кирпичный, 5-этажный, 4-подъездный, построенный в 1962г. Количество квартир – 80 Общая площадь МКД 3165,9м2. Площадь помещений МКД-2869,1 м², Строительный объем –12445м³ |
| --- | --- | --- |
| 2. Основные требования к архитектурно - планировочному решению здания |  | Планировка квартир не меняется. Соответствие проектной документации. |
| 3. Ориентировочные технико – экономические показатели. Сметная стоимость строительно-монтажных и пусконаладочных работ капитального ремонта в текущих ценах (2013 г,) |  | согласно проектно-сметной документации установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ тепловой энергии- 1 , ремонт крыши 952,4 м2-утепление чердака с доведением до расчетной толщины, капитальный ремонт рулонной кровли с применением современных материалов, утепление и ремонт фасада 1709,8 м2-ремонт стен с ликвидацией последствий трещин и выбоин, утепление фасадов, -ремонт и восстановление балконных плит и экранов, -ремонт и восстановление козырьков входов, парапетов В размере выделенных средств по адресной программе капитального ремонта многоквартирных домов на 2013г. 12200377,49 руб., в том числе НДС 18%( в т.ч. непредвиденные 2%), по видам работ: установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ-367910,29 руб., ремонт крыши-1721138,40 руб., утепление и ремонт фасада-5394923,47 руб. |
| 4. Конструктивное решение и материалы несущих и ограждающих конструкций. (ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов) |  | - ремонт стен с ликвидацией последствий трещин и выбоин, утепление фасадов, -ремонт и восстановление балконных плит и экранов, -ремонт и восстановление козырьков входов, парапетов. -утепление чердака с доведением до расчетной толщины; -капитальный ремонт рулонной кровли с применением современных материалов; |
| 5. Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ |  | - Установка коллективных узлов учета тепловой энергии по отдельному разделу проекта с обеспечением возможности диспетчеризации, |
| 6. Внутренняя отделка. |  | Не предусматривается |
| 7. Благоустройство площадки и малых архитектурных форм. |  | Не предусматривается |
| 8. Сроки и очередность капитального ремонта |  | 2013 год. |
| 9. Подключение к инженерным сетям. |  | Существующие. |
| 10. Дополнительная информация требования. |  | Проектная организация «АрхСтройПроект» Выбор подрядной организации – по конкурсу. С проектно-сметной документацией можно ознакомиться по адресу г. Стерлитамак ул. Дружбы, д.24, каб. 1 в рабочие дни с 9часов до 18 часов. Обеденный перерыв с 13часов до 14 часов. |

Председатель

ТСЖ «Виктория»:                                                  Лазарева Г.М.