Перечень

услуг и работ по содержанию общего имущества в Многоквартирном доме с указанием периодичности

| № п/п | Наименование работ | Периодичность | Годовая оплата (руб.) | Стоимость на 1м2 общ. площади (руб./м2 в месяц) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования |  |  |  |  |  |
| 1. | Подметание полов во всех помещениях общего пользования | 5 раз в неделю |  |  |  |
| 2. | Мытье лестничных клеток и маршей | 2 раза в месяц |  |  |  |
| 3. | Влажное подметание мест перед загрузочными клапанами мусоропроводов | 5 раз в неделю |  |  |  |
| 4. | Влажная протирка стен, дверей, плафонов, чердачных лестниц, шкафов для эл.счетчиков почтовых ящиков и обметание пыли с потолков | 1 раз в год |  |  |  |
| 5. | Мытье окон, влажная протирка подоконников, отопительных приборов | 2 раза в год |  |  |  |
| 6. | Очистка металлических решеток и приямка, уборка площадки перед входов в подъезд | По мере необходимости |  |  |  |
| II. Содержание земельного участка, входящей в состав общего имущества МКД |  |  |  |  |  |
| 7. | Подметание земельного участка в летний период | 5 раз в неделю |  |  |  |
| 8. | Уборка мусора с газона, очистка урн | По мере необходимости |  |  |  |
| 9. | Уборка мусора на контейнерных площадках | 6 раз в неделю. |  |  |  |
| 10. | Стрижка газонов | По мере необходимости |  |  |  |
| 11. | Подрезка деревьев и кустов | По мере необходимости |  |  |  |
| 12. | Очистка и ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства | По мере перехода к эксплуатации в весенне-летний период |  |  |  |
| 13. | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов | при необходимости |  |  |  |
| 14. | Сдвижка и подметание снега при снегопаде | По мере необходимости. Начало работ не позднее 3 часов после начала снегопада. |  |  |  |
| 15. | Ликвидация скользкости | По мере необходимости |  |  |  |
| III. Услуги вывоза бытовых отходов и содержание лифта |  |  |  |  |  |
| 16. | Вывоз твердых бытовых отходов | 6 раз в неделю |  |  |  |
| 17. | Вывоз крупногабаритного мусора | По мере необходимости |  |  |  |
| IV. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации |  |  |  |  |  |
| 18. | Укрепление водосточных труб, колен и воронок | по мере необходимости |  |  |  |
| 19. | Расконсервирование и ремонт поливочной системы, консервация системы центрального отопления, ремонт просевших отмосток | По мере перехода к эксплуатации дома в весенне-летний период |  |  |  |
| 20. | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | По мере необходимости |  |  |  |
| 21. | Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления, утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, консервация поливочных систем, проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок, ремонт и укрепление входных дверей | По мере перехода к эксплуатации дома в осенне-зимний период |  |  |  |
| 22. | Промывка и опрессовка систем центрального отопления | По мере перехода к эксплуатации дома в осенне-зимний период |  |  |  |
| V. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт |  |  |  |  |  |
| 23. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения, электротехнических устройств | Прочистка канализационного лежака -1 раз в год. Проверка исправности канализационных вытяжек-1 раз в год. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах – 1 раз в год при наличии газ.плиты, 4 раза в год при наличии газ.колонки, Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов 1 раз в 3 года |  |  |  |
| 24. | Регулировка и наладка отопления | По мере необходимости |  |  |  |
| 25. | Поверка и ремонт коллективных (общедомовых) приборов учета | В соответствии с паспортом прибора) |  |  |  |
| VI. Устранение аварий и выполнение заявок Собственника и (или) лиц, пользующихся его Помещением (ями) в этом МКД |  |  |  |  |  |
| 26. | Устранение аварий | В соответствии с приложением №4 к настоящему Договору |  |  |  |
| 27. | Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся его Помещением в этом МКД лиц по устранению иных недостатков | В соответствии с приложением №4 к настоящему Договору |  |  |  |
| YII.Прочие услуги |  |  |  |  |  |
| 28. | Дератизация | 24 раза в год |  |  |  |
| 29. | Дезинсекция | 12 раз в год |  |  |  |
| 30. | Аварийно-диспетчерское обслуживание | с 17.00 текущего дня до 8.00 следующего дня; праздничные, выходные-круглосуточно |  |  |  |
| 31. | Прием от собственника и пользующихся его Помещением в МКД лиц заявок и сообщений об авариях и нарушениях | С 8.00-17.00 –жилищно-эксплуатационные участки; с 17.00 текущего дня до 8.00 следующего дня, праздничные, выходные-аврийно-диспетчерская служба |  |  |  |

Примечание:

Перечень работ может меняться и дополняться по каждому дому в зависимости от конструктивных особенностей и обеспеченностью финансированием.