Утверждена

постановлением главы администрации

городского округа город Стерлитамак

Республики Башкортостан

№______  от «» _________ 20___ г.

Программа

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Стерлитамак на 2016-2030 годы»

2016 год

СОСТАВ ПРОГРАММЫ

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Стерлитамак на 2016-2030 годы

1. Паспорт Программы

Введение

- Краткая характеристика городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

- Климат

- Население

-Территория

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

2.1. Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения

2.2  Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения

2.3. Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения и водоотведения

2.4  Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения

2.5  Краткий анализ существующего состояния сбора и утилизации ТБО

3. План развития городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

3.1. План прогнозируемой застройки

4. Перечень мероприятий и целевые показатели развития системы коммунальной инфраструктуры

# Раздел 4.1. Комплексное развитие системы водоснабжения и водоотведения

# 4.1.1.Общие сведения

4.1.2. Основные характеристики системы водоснабжения и водоотведения города  Стерлитамак

## а) Краткая характеристика потребителей услуг

## б) Краткая техническая характеристика системы  водоснабжения и водоотведения города  Стерлитамак

## 4.1.3. Основные технические проблемы системы водоснабжения и водоотведения города Стерлитамак и потенциальные мероприятия по их устранению

4.1.4. Целевые индикаторы программы и требования по надежности и доступности услуг

# 4.1.5. Обеспечение требований надежности и доступности услуг

Приложение № 1

Мероприятия и объемы финансирования Программы комплексного развития системы водопроводно-канализационного хозяйства

Раздел 4.2. Система теплоснабжения и водоотведения ООО «Первая Сетевая Компания»

# 4.2.1.Общие сведения

4.2.2.Цели и задачи

4.2.3. Развитие системы теплоснабжения

4.2.4. Развитие системы водоотведения

Приложение 2

Мероприятия и объемы финансирования по теплоснабжению ООО «Первая Сетевая Компания»

Приложение 2.1.

Мероприятия и объемы финансирования по водоотведению ООО «Первая Сетевая Компания»

Раздел  4.3. Комплексное развитие системы горячего водоснабжения и теплоснабжения ООО «Стерлитамакские Тепловые Сети».

4.3.1. Краткая характеристика существующей системы теплоснабжения г. Стерлитамак.

4.3.2. Направление развития рынка тепловой энергии

4.3.3 Система программных мероприятий по теплоснабжению

4.3.4. Расчет финансовых потребностей

4.3.5.Размер платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системе теплоснабжения.

4.3.6. Оценка риска реализации Инвестиционной программы

Приложение 4

ООО «Стерлитамакские Тепловые Сети» «Реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения городского округа город Стерлитамак на 2016-2018 годы»

Раздел 4.4. Комплексное развитие системы электроснабжения.

4.4.1. Состояние внешнего электроснабжения города.

4.4.2. Состояние внутренних сетей электроснабжения города.

4.4.3.  Мероприятия по развитию системы внутригородского электроснабжения и финансовые потребности на их реализацию на  2017 – 2021 годы.

4.4.4. Мероприятия по техническому обслуживанию систем наружного освещения городского округа город Стерлитамак на 2016-2020 годы

Раздел 4.5. Комплексное развитие системы теплоснабжения.

4.5.2. Система программных мероприятий по теплоснабжению

1) Описание мероприятия по реконструкции тепломагистрали ТМ-3

2) Расчет финансовых потребностей

Приложение 4

Перспективный план ремонта магистральных сетей «БашРТС-Стерлитамак» г.Стерлитамак  2016-2021 гг.

Раздел 4.6. Комплексное развитие системы газоснабжения.

4.6.1. Содержание проблем в газоснабжении городских объектов.

4.6.2. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

4.6.3. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Приложение 5

Прогноз по реконструкции и техническому перевооружению газораспределительных сетей и оборудования до 2020 года ОАО «Газпром распределение»

Раздел 4.7. Утилизация отходов ТБО.

4.7.1. Мусороперегрузочная станция

4.7.2. Модернизация управления ТКО в г. Стерлитамак

5.Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов

5.1.Проект инвестиционной программы в сфере по водоснабжению и водоотведению

5.2. Проект инвестиционной программы в сфере утилизации ТБО

5.3. Инвестиционная программа в  сфере теплоснабжения ООО «БашРТС»

5.4 Инвестиционная программа в  сфере теплоснабжения ООО «СТС»

6. Обосновывающие материалы

6.1. Перечень инвестиционных программ коммунальной инфраструктуры

6.2. Перечень утвержденных схем коммунальной инфраструктуры

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Стерлитамак на 2016-2030 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | -Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ « Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» - Приказ Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 г. №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан |
| Соисполнители Программы | Организации коммунального комплекса городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан |
| Цели Программы | - 1.Создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных, производственных программ организаций коммунального комплекса городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан. - 2. Разработка мероприятий направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры округа город Стерлитамак Республики Башкортостан: - – повышение уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса. |
| Задачи Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 2. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации. 3.Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг 4 Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры округа город Стерлитамак Республики Башкортостан. |
| Целевые индикаторы и показатели | Снижение потерь коммунальных ресурсов: -теплоснабжение до 8%; - при транспортировке водоснабжение до 14 %; - электроснабжение 12% |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации программы – 2030 год. Этапы осуществления Программы: Первый этап- 2016-2018 годы; Второй этап- 2019-2021 годы; Третий этап – 2022-2024 годы; Четвертый этап - 2015-2020 годы; Пятый этап - 2021-2025 годы; Шестой этап - 2026-2030 годы. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Объем финансирования Программ составляет- 5 556 075,1 тыс. руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: Теплоснабжение- 849 763,0 тыс. руб. Водоснабжение- 1 739 825,79 тыс. руб. Водоотведение – 2 813 623,31 тыс. руб. Газоснабжение – 26 200,00 тыс. руб. Захоронение и утилизация ТБО -126 663,00 тыс. руб. |
| Ожидаемый результат реализации Программы | Установление оптимального значения нормативов потребления коммунальных услуг с учетом применения эффективных технологических решений. Предложения по созданию эффективной системы контроля за использованием инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса. Прогноз стоимости всех коммунальных услуг. Определение затрат на реализацию мероприятий программы, эффекты, возникающие в результате реализации мероприятий программы и источники инвестиций для реализации мероприятий программы. 1.Технологические результаты: -повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры города; -снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе. 2.Коммерческий результат – повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса; 3.Бюджетный результат – развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений; 4.Социальный результат - создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда района, повышение качества коммунальных услуг. |

Введение

Краткая характеристика города

Городской округ город Стерлитамак Республики Башкортостан

-Дата образования города  30  мая 1766  год;

-Общая площадь земель в пределах городской черты на 1.01.2016 г.  10 852 га

-Площадь застроенных земель на 1.01.2016 г. 		-102 740 тыс.кв.м.

-Общая  площадь зеленых насаждений общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары,  лесопарки, газоны, озеленение улично-дорожной сети), в  пределах городской черты за исключением неблагоустроенных лесов на 1.01.2016г. 								-2 249 га

-Численность населения города  на 1.01.2016 г. 	-278,7 тыс.чел.

-Общая протяженность улично-дорожной сети на 1.01.2016 г. -318,9 км.

в том числе с асфальтобетонным покрытием 			 - 279,5 км.

-Общая протяженность ливневой канализации на 1.01.2016 г. -49,3 км.

в т.ч. подземной  								-49,3 км.

-Общая площадь жилищного фонда на 1.01.2016 г.: 	-5897,9 тыс.кв.м., в том числе:

- государственного 						-59,0 тыс.кв.м.

- муниципального  						-278,3 тыс.кв.м.

- частного 								-5 560,6 тыс.кв.м.

Общая протяженность сетей на 1.01.2016г.:

-тепловых 								- 240,4 км

-электрических 							-1727,36 км

-водопроводных  							-473,6 км

-канализационных 						-257,6 км

-газовых                                                                                - 3 454,0 км

Город Стерлитамак - один из крупных городов Башкортостана. Расположен в ПО км южнее г.Уфы в долине реки Белой при впадении в нее реки Ашкадар, в зоне лесостепи с преобладанием черноземов.

В северной части города размещена большая часть промышленных предприятий, составляющих единую северную промышленную зону.

В восточной и западной частях города расположена основная жилищно-коммунальная застройка с рядом небольших внутриквартальных предприятий, в южной части города расположены группа промышленных предприятий, индивидуальная застройка и садоводческие товарищества.

Город Стерлитамак связан с Уфой железнодорожной линией Стерлитамак-Тюльган, а также имеет развитую сеть автомобильных дорог, связывающих город с другими крупными городами Башкортостана.

КЛИМАТ.

Городской округ (далее ГО) город (далее г.) Стерлитамак Республики Башкортостан расположен у западного подножия Южного Урала на левом берегу реки Белой, при впадении в нее рек Стерля и Ашкадар - левые притоки. Правый приток – р.Селеук. Режим рек характеризуется высоким весенним половодьем и низкой летне-осенней меженью, часто нарушаемой дождевыми паводками.

ГО г. Стерлитамак является городом республиканского подчинения и административным центром одноименного муниципального района. В силу исторических особенностей развития природных и инженерно-технических условий ГО г. Стерлитамак имеет расчлененную железной дорогой и системой рек структуру. Железная дорога делит город на два планировочных района – восточную и западную.

В соответствии с природным и агроклиматическим зонированием территория ГО г. Стерлитамак относится к лесостепной природной зоне: теплому с незначительной засушливостью агроклиматическому району.

Климатическая характеристика района имеет следующие параметры:

- продолжительность безморозного периода  - 206 дней;

- абсолютно максимальная температура   + 410С;

- абсолютно минимальная температура   - 460С;

- продолжительность периода с устойчивым снежным покровом  - 130 дней;

- годовая сумма осадков  - 509,6мм;

- глубина промерзания грунта   - 1,5÷1,8м;

- район по давлению ветра   - V;

- район по толщине стенки гололеда   - IV;

- район по весу снегового покрова   -  IV;

- средняя месячная температура воздуха самого холодного месяца  ( января)  -   -12,50С;

- средняя месячная температура воздуха самого теплого месяца  (июля)  -       +26,40С;

- среднемесячная скорость ветра изменяется от 1,9 м/с в июле и августе до 3,1 м/с в январе;

- среднегодовая скорость ветра – 2,5м/с.

Повторяемость различных направлений и скоростей ветра определяется сезонным режимом и рельефом местности.

Преобладающим направлением ветра является южное, кроме летнего сезона, для которого преобладающими направлениями являются как южное, так и северное направление.

Скорость ветра, среднегодовая повторяемость превышения которой составляет 5%, равна 7,0 м/с.

Резервные территории для развития жилищного строительства расположены в западной и юго-западной частях города на свободной от застройки территории. Кроме того, свободные от застройки площади имеются и в восточной части города рядом с жилым массивом усадебного типа Заашкадарского района.

Ведущее место в промышленности города занимают химическая, нефтехимическая отрасли и машиностроение. Всего в городе действует около 160 крупных и средних предприятий.

В настоящее время в городе сформировались две промышленные зоны Северная, в которой расположены самые крупные предприятия – ОАО «Башкирская Содовая Компания» и Южная, сформированная ОАО «Красный пролетарий»- и Концерном Инмаш. Ряд предприятий, в основном, обслуживающего профиля, расположен в селитебной зоне.

Перспективное развитие промышленности города характеризуется увеличением объемов реконструкции и технического перевооружения на существующих площадях ОАО «Башкирская Содовая Компания»».

Работы по инвентаризации земель города находятся на стадии завершения и выполнены на 98%. В настоящее время проводятся землеустроительные работы по уточнению и межеванию городских лесов, а так же садоводческих товариществ и обществ, водного фонда и карьеров.

Всего внесено в Единый государственный реестр землепользователей 13 527 участков, что составляет 97,8% от общего количества землепользователей.

Имеется в наличие планово-картографический материал в М 1:500 на жилую застройку и в М 1:2000 на все остальные зоны города на твердой основе по залетам аэрофотогеодезии 2004 года. Кроме того, по материалам инвентаризации земель и объектов недвижимости создана электронная карта города. На основе ее ведется мониторинг городских земель и застройки.

Население г.Стерлитамака на 01.01.11 г. составило 268,3 тыс.чел. общая площадь жилищного фонда 5357,2 тыс.кв.м.

Распределение застройки по этажности: 1-2 этажная – 10,4%. 3-4 этажная -3,9%, 5-ти и выше – 85,7%.

ТЕРРИТОРИЯ.

ГУП ПИ «Башкиргражданпроект» разработали документы территориального планирования городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан. В 2015 году внесены изменения  в генеральный план   городского округа город Стерлитамак  Республики Башкортостан в части корректировки черты населенного пункта».

Городской округ город Стерлитамак Республики Башкортостан расположен у западного подножия Южного Урала на левом берегу реки Белой, при впадении  в нее рек Стерля и Ашкадар.

Стерлитамак является городом республиканского подчинения и административным центром одноименного муниципального района.

Город находится на железной дороге Уфа-Оренбург и в узле автомобильных дорог, отходящих в Уфу, Оренбург, Белорецк, Раевский, Федоровку, Стерлибашево.

Связь со столицей республики городом Уфой осуществляется по железной дороге (156км) и по автомобильной дороге республиканского значения (135км).

Город граничит с севера, запада и юга с землями Стерлитамакского района, с востока – землями Ишимбайского района.

Характерной особенностью системы расселения является сформировавшаяся

агломерация, состоящая из трех промышленных городов: Стерлитамак, Салават, Ишимбай, имеющих в своих границах предприятия I и II классов вредности, которые значительно влияют на выбор направления их территориального развития.

В силу исторических особенностей развития, природных и инженерно-технических условий ГО г.Стерлитамак имеет структуру, расчлененную железной дорогой и системой рек.

Железная дорога делит город на два планировочных района – восточную и западную.

В восточной части выделяется район Заашкадарье. Несколько обособленно размещаются район Шахтау – на правом берегу реки Белой, и поселки Первомайский и Строймаш, расположенные в северном промрайоне.

Промышленная зона вытянулась вдоль железной дороги на всем протяжении города, соединяя южную промзону с основной – северной.

Объемы жилищного строительства рассчитаны по укрупненным показателям.

Существующая жилищная обеспеченность составляет 19,9 кв.м./чел. основным принципом расчета объемов нового жилищного строительства является доведение средней жилищной обеспеченности на расчетный срок до 25,0 кв.м/чел. К концу расчетного срока фонд города Стерлитамака составит 7375,0 тыс.кв.м. Объемы нового жилищного строительства составят 2077,3 тыс.кв.м общей площади в том числе на 1 очередь – 1032,4тыс.м2.

Распределение нового строительства по типу застройки, всего:

1)секционная многоквартирная застройка, всего – 1877,65т.м2, в т.ч. на 1 очередь – 983,65 тыс.кв.м., на расчетный срок – 894,0 тыс.кв.м.;

2)индивидуальная застройка с участками, всего – 199,65 тыс.м2, в т.ч. на 1 очередь – 48,75 тыс.кв.м., на расчетный срок – 150,9 тыс.кв.м.

Ежегодные объемы ввода жилья на 1 очередь строительства – 103,0 тыс.кв.м., на расчетный срок – 104,5 тыс.кв.м.

В расчетах учтена убыль жилого фонда по ветхости, снос из санитарно-защитных зон и по условиям реконструкции.

Убыль жилого фонда на расчетный срок составит 158732,3 тыс.м2 (3223 квартиры).

Цели и Задачи Программы

Целью разработки Программы является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации в городе.

Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры городского округа город Стерлитамак.

Основными задачами Программы являются:

Реализация Генерального плана города Стерлитамак и других документов территориального планирования.

Реализация Стратегии устойчивого развития города Стерлитамак.

Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям.

Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Определение необходимого объема финансовых  средств  для  реализации  Программы.

Создание условий для развития жилищного сектора и осуществления комплексного освоения земельных участков под жилищное строительство:

-привлечение кредитных и инвестиционных средств в обеспечение реализации Программы;

- формирование тарифов на коммунальные услуги, утверждение размера надбавки к цене (тарифу) для потребителей и тарифа на подключение к сетям коммунального комплекса.

Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, возможность обеспечения наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки для обеспечения целевых параметров улучшения их состояния и увеличения объемов жилищного строительства:

- сокращение количества аварий и отказов в работе оборудования;

- увеличение пропускной способности сетей;

- уменьшение потерь в системах коммунальной инфраструктуры;

- замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования;

- обеспечение возможности подключения к существующим сетям новым застройщикам.

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

2.1. Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения

Согласно выданных данных, в настоящее время теплоснабжение ГО г.Стерлитамак Республики Башкортостан осуществляется от следующих теплоисточников: СтТЭЦ, НСтТЭЦ, КЦ-7, ООО «Первая сетевая компания»; ООО «Стерлитамакские Тепловые Сети» (пос. Шахтау), котельной ОАО «Красный пролетарий» и ООО «БашРТС Стерлитамак».

Кроме того в эксплуатации находятся мелкие отопительные котельные.

Основными потребителями являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промпредприятия.

Транспорт тепла от источников централизованного теплоснабжения осуществляется по развитой системе магистральных и распределительных сетей с наибольшим диаметром 1000мм. Тепловые сети от СтТЭЦ, НСтТЭЦ, КЦ-7 закольцованы и разделены секционирующими задвижками. Система теплоснабжения – закрытая с подключением подогревателей горячего водоснабжения по двухступенчатой смешанной схеме.

Системы отопления потребителей присоединены к двухтрубным тепловым сетям преимущественно непосредственно по зависимой схеме, кроме южных и западных районов города с неблагополучными режимами в сетях, подключенных по независимой схеме.

Регулирование отпуска тепла от источников централизованного теплоснабжения осуществляется по отопительному графику 150/70 °С. Эксплуатацию тепловых сетей осуществляет предприятие «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО «БашРТС».

2.2  Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения

Газ высокого и среднего давления распределяется по потребителям.

Газ низкого давления подается в жилые дома после понижения давления в ГРП (ШРП).

Газ подается на хозяйственно-бытовые, коммунальные нужды; на технологические нужды промышленных  и сельскохозяйственных предприятий.

Потребность ГО г.Стерлитамак в природном газе по всем видам потребления определена по техническим характеристикам газовых приборов с учетом коэффициента одновременности их действия и по укрупненным показателям потребления газа.

В соответствии с техническими характеристиками газовых приборов  и аппаратов номинальные часовые расходы газа приняты:

ПГ4 — плита газовая 4-х конфорочная — 1,5 м3/час;

ВПГ — водонагреватель проточный газовый — 2,0 м3/час;

АОГВ — автоматический отопительный газовый водонагреватель — 2,7 м3/час.

Согласно СП 42-101-2003 норма потребления газа при наличии централизованного горячего водоснабжения составляет 120 м3/год на 1 человека, а при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей –– 300 м3/год на 1 человека.

Общее потребление газа на расчетный срок составляет 282716,4 млн.м3/год, в том числе на первую очередь – 262829,3 млн.м3/год.

2.3. Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения и водоотведения

Назначение существующей системы водоснабжения ГО г.Стерлитамак - обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, технологических нужд промышленных предприятий водой питьевого качества, а так же обеспечение необходимого противопожарного расхода воды.

Бытовые сточные воды от существующей жилой и общественной застройки в границах генерального плана самотеком отводятся в существующие канализационные сети, далее по напорным коллекторам поступают на очистные сооружения. В состав очистных сооружений входят песколовки, первичные отстойники, аэротенки, вторичные отстойники, контактные резервуары, иловые и песковые площадки.

2.4  Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения

ОАО «БСК», Стерлитамакская ТЭЦ, Ново-Стерлитамакская ТЭЦ, ПС 110/10кВ «Машзавод» (2х40 МВА), ПС 110/35/10кВ «Стерля» (2х40МВА), ПС 110/10кВ «Юго-Западная» (2х25 МВА), ПС 110/10кВ «Центральная» (2х25 МВА), ПС 110/10кВ «Строймаш» (2х16 МВА), ПС 110/10кВ «Инмаш», ОАО «Сода» ГПП-3 и ПС 35/6кВ «Шах-тау».

По степени обеспечения надежности электроснабжения электропотребители основных объектов города относятся к потребителям второй, третьей и частично к первой категориям.

2.5  Краткий анализ существующего состояния сбора и утилизации ТБО

Важнейшей проблемой в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия остается санитарная очистка населенных мест.

Очистка территории   города Стерлитамака осуществляется в соответствии  с Генеральной схемой  очистки территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, утвержденной решением Совета городского округа г.Стерлитамак от 18.02.2014г. №3-5/23з.

Сбор твердых коммунальных отходов в г.Стерлитамаке проводится в контейнеры, которые установлены на площадках придомовых территорий. Вывоз мусора проводится по графику специализированными предприятиями ООО «Спецавтохозяйство», ООО «Дворэкосервис», ООО «Автоэкспересс»,  специализированным автотранспортом. С территории многоэтажного сектора вывоз производится  по утвержденному графику, ежедневно, при необходимости 2 раза в день. Вывоз крупногабаритных отходов осуществляется по мере необходимости, но не реже 1-2 раз в неделю.  Из частного сектора вывоз ТБО производится один раз в неделю.

МУП «Стерлитамакское специализированное ремонтно-строительное управление дорожно-озеленительных работ городского округа город Стерлитамак» и ООО «Управление по ремонту и благоустройству» осуществляет сбор и вывоз мусора с улиц, от остановочных киосков и павильонов города.

В решение проблемы утилизации твердых коммунальных отходов в городе весомый вклад вносит  работа  мусороперегрузочной станции ООО «Вториндустрия» и организация пунктов приема от населения ртутьсодержащих отходов.

На мусороперегрузочной станции осуществляется сбор ТКО и извлечение из них вторичных материальных ресурсов (стеклобой, полиэтилен, бумага и картон, полиэтиленовые бутылки, текстиль и др.),  глубокое прессование остатков (брикетирование неутильной фракции) и направление вторичных материальных ресурсов на переработку, а неутильной фракции - на полигон ТКО.

В настоящее время на территории ГО город Стерлитамак имеется 10 пунктов приема от населения ртутьсодержащих отходов, организованные управляющими компаниями (ООО УК «Жилкомсервис», ООО «Башжилиндустрия», ООО «УК «ТЖХ», ООО УК «ЖЭУ -16», ООО «ЖЭУ-11»). Для сбора от населения  и временного хранения ртутьсодержащих отходов в указанных пунктах установлены специализированные контейнеры марки ГСК-РП, А, в количестве 10 штук. Вывоз отходов осуществляется специальным транспортом на участок.

Утилизируются отходы на полигоне ТКО ООО «Вториндустрия», который по основным параметрам отвечает санитарно-гигиеническим требованиям. При эксплуатации полигона соблюдается технология складирования отходов, складирование мусора проводится с  промежуточной изоляцией слоев и уплотнением   складируемых отходов. Проводится количественный и качественный учет, радиационный  контроль принимаемых отходов. На территории полигона работает участок по демеркуризации ртутьсодержащих отходов с использованием  термодемеркуризационной установки УРЛ-2М.

Разработка настоящей программы вызвана необходимостью формирования современной системы ценообразования, обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, формирования новых подходов к строительству жилых и социальных объектов, повышения эффективности градостроительных решений, развития конкуренции в сфере предоставления услуг.

3. План развития городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

3.1. План прогнозируемой застройки

В настоящее время из общей территории ГО г.Стерлитамак селитебная зона составляет около 40%. В проекте проанализированы территориальные резервы города.

Для первоочередного массового строительства предлагаются территории в границах городской черты: микрорайоны Коммунистический, Южный, Комсомольский.

Проектом предлагается включить в границы города жилой район «Раевский» и с.Отрадовка.

Проектом предлагается для малоэтажного индивидуального строительства по специальным льготным программам («Свой дом» и т.п.) включить территории к западу от с.Отрадовка – всего около 80га.

На расчетный срок предлагаются территории к западу от существующей границы ГО г.Стерлитамак. Проектом предлагается включить в проектную городскую черту 242га – резерв для жилищного строительства, при увеличении объемов жилищного строительства и доведения жилищной обеспеченности до 30,0кв.м/чел.

Распределение объемов жилищного строительства по материалу стен не регламентируется.

Данные расчетов жилищного строительства сведены в таблицы №1, №2, №3.

Распределение объёмов жилищного строительства по генеральному плану ГО г.Стерлитамак (сводная таблица)

Таблица 1

| №№ | Тип застройки | Жилой фонд, общая площадь, тыс. кв.м/ квартир, тыс. шт. |  |  |  |  |  |  | Население, тыс. чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. полож.* 2009г. | 1 очередь строительства 2020 г. |  |  | Расчётный срок, 2030 г. |  |  | Сущ. полож. 2009г. | 1 очередь стр-ва 2020 г. | Расчётный срок, 2030 г. |
|  |  |  | Сущ. сохр.* | Новое стр. | Всего | Сущ. сохр.** | Новое стр. | Всего |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Секционная многоквартирная застройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-3 эт. | 304,5/ 6,0 | 262,1/ 5,15 | - | 262,1/ 5,15 | 219,92/ 4,25 | - | 219,92/ 4,25 | 15,3 | 11,6 | 8,8 |
|  | 4-5 эт. | 2638,5/ 52,0 | 2638,5/ 52 | 137,7/ 2,1 | 2776,2/ 54,1 | 2757,6/ 53,7 | 190,0/ 2,6 | 2947,6/ 56,3 | 132,6 | 123,4 | 117,9 |
|  | 9 эт. и выше | 1759,5/ 36,5 | 1759,5/ 36,5 | 805,95/ 13,35 | 2565,45/ 49,85 | 2626,85/ 50,97 | 744/ 12,96 | 3370,85/ 63,93 | 88,4 | 114,0 | 134,8 |
|  | Итого | 4702,5/ 94,5 | 4660,1/ 93,65 | 943,65/ 15,45 | 5603,75/ 109,1 | 5604,37/ 108,92 | 934/ 15,56 | 6538,37/ 124,48 | 236,3 | 249 | 261,5 |
| 2 | Индивидуальная застройка | 654,7/ 8,7 | 652,5/ 8,64 | 88,75/ 1,35 | 741,25/ 9,99 | 725,73/ 9,46 | 110,9/ 1,42 | 836,63 10,88 | 32,9 | 33 | 33,5 |
|  | Всего | 5357,2/ 103,2 | 5312,6/ 102,29 | 1032,4/ 16,8 | 6345,0/ 119,09 | 6330,1/ 118,38 | 1044,9/ 16,98 | 7375,0/ 135,36 | 269,2 | 282,0 | 295,0 |

Примечания: * в границах существующей городской черты , ** в проектных границах  городской черты

Распределение объёмов жилищного строительства в границах существующей городской черты по микрорайонам

таблица 2

| №№ | Наименование микрорайона | Сущ. полож. 2010 г. |  | 1 очередь строительства, 2020 г. |  |  |  | Расчётный срок, 2030 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Жилой фонд тыс.кв.м/ квартир, тыс.шт. | Население, тыс. чел. | Жилой фонд тыс.кв.м/ квартир,тыс.шт. |  |  | Население, тыс. чел. | Жилой фонд тыс.кв.м/ квартир,тыс.шт. |  |  | Население, тыс. чел. |
|  |  |  |  | Сущ. сохр. | Новое стр. | Всего |  | Сущ. сохр. | Новое стр. | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Первомайский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционная застройка | 20,0/ 0,4 | 1,0 | 20,0/ 0,4 | - | 20,0/ 0,4 | 0,94 | - | - | - | - |
|  | Индивид. застройка с участками | 26,27/ 0,5 | 1,32 | 26,27/ 0,5 | - | 26,27/ 0,5 | 1,17 | - | - | - | - |
| 2 | Северный (пос.Строймаш) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционная застройка | 40,81/ 0,89 | 2,05 | 40,81/ 0,89 | - | 40,81/ 0,89 | 1,8 | - | - | - | - |
|  | Индивид. застройка с участками | 6,85/ 0,12 | 0,35 | 6,85/ 0,12 | - | 6,85/ 0,12 | 0,3 | - | - | - | - |
| 3 | Шахтау |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционная застройка | 27,15/ 0,53 | 1,36 | 27,15/ 0,53 | 15,0/ 0,3 | 42,15/ 0,83 | 1,87 | 42,15/ 0,83 | 5,0/ 0,1 | 47,15/ 0,93 | 1,49 |
|  | Индивид. застройка с участками | 3,65/ 0,08 | 0,18 | 3,65/ 0,08 | - | 3,65/ 0,08 | 0,16 | 3,65/ 0,08 | - | 3,65/ 0,08 | 0,15 |
| 4 | Краснознаменский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционная застройка | 248,6/ 4,9 | 12,49 | 248,6/ 4,9 | - | 248,6/ 4,9 | 11,05 | 248,6/ 4,9 | - | 248,6/ 4,9 | 9,94 |
|  | Индивид. застройка с участками | 15,1/ 0,2 | 0,76 | 13,24/ 0,2 | - | 13,24/ 0,2 | 0,59 | 13,24/ 215 | - | 13,24/ 0,2 | 0,53 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5 | Железнодорож ный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционная застройка | 332,3/ 6,55 | 16,7 | 320,59/ 6,3 | - | 320,59/ 6,3 | 14,25 | 320,59/ 6,3 | - | 320,59/ 6,3 | 12,82 |
|  | Индивид. застройка с участками | 71,7/ 0,95 | 3,6 | 71,7/ 0,95 | - | 71,7/ 0,95 | 3,19 | 71,7/ 0,95 | - | 71,7/ 0,95 | 2,87 |
| 6 | Михайловский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционная застройка | 463,7/ 9,28 | 23,3 | 463,7/ 9,28 | - | 463,7/ 9,28 | 20,6 | 463,7/ 9,28 | - | 463,7/ 9,28 | 18,55 |
|  | Индивид. застройка с участками | 15,1/ 0,2 | 0,76 | 15,1/ 0,2 | - | 15,1/ 0,2 | 0,67 | 15,1/ 0,2 | - | 15,1/ 0,2 | 0,60 |
| 7 | Советский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционная застройка | 259,3/ 5,46 | 13,03 | 249,3/ 5,26 | 25,0/ 0,5 | 274,3/ 5,76 | 12,2 | 274,3/ 5,76 | 5,0/ 0,1 | 279,3/ 5,86 | 11,17 |
|  | Индивид. застройка с участками | 100,8/ 1,26 | 5,06 | 100,48/ 1,25 | - | 100,48/ 1,25 | 4,47 | 100,48/ 1,25 | - | 100,48/ 1,25 | 4,02 |
| 8 | Ашкадарский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционная застройка | 2,39/ 0,04 | 0,12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Индивид. застройка с участками | 92,0/ 1,15 | 4,62 | 92,0/ 1,15 | - | 92,0/ 1,15 | 4,09 | 92,0/ 1,15 | - | 92,0/ 1,15 | 3,68 |
| 9 | Южный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционная застройка | 413,5/ 8,49 | 20,78 | 395,2/ 8,13 | 160/ 2,5 | 555,2/ 10,63 | 24,65 | 555,2/ 10,63 | 72,9/ 1,13 | 628,1/ 11,76 | 25,0 |
|  | Индивид. застройка с участками | 213,6/ 2,67 | 10,73 | 213,6/ 2,67 | 12,0/ 0,2 | 225,6/ 2,87 | 10,03 | 225,6/ 2,87 | 15/ 0,22 | 240,6/ 3,09 | 9,62 |
| 10 | Комсомольский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционная застройка | 360,3/ 7,1 | 18,1 | 360,3/ 7,1 | 187,5/ 3,4 | 547,8/ 10,5 | 24,35 | 547,8/ 10,5 | 32,0/ 0,53 | 579,8/ 11,03 | 23,59 |
|  | Индивид. застройка с участками | 26,83/ 0,4 | 1,35 | 26,83/ 0,4 | - | 26,83/ 0,4 | 1,19 | 26,83/ 0,4 | - | 26,83/ 0,4 | 1,07 |
| 11 | Нахимовский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционная застройка | 203,0/ 4,0 | 10,2 | 203,0/ 4,0 | - | 203,0/ 4,0 | 9,02 | 203,0/ 4,0 | - | 203,0/ 4,0 | 8,12 |
| 12 | Ленинский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционная застройка | 310,8/ 6,1 | 15,62 | 310,8/ 6,1 | - | 310,8/ 6,1 | 13,81 | 310,8/ 6,1 | - | 310,8/ 6,1 | 12,43 |
|  | Индивид. застройка с участками | 19,4/ 0,23 | 0,97 | 19,4/ 0,23 | - | 19,4/ 0,23 | 0,86 | 19,4/ 0,23 | - | 19,4/ 0,23 | 0,78 |
| 13 | Уральский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционная застройка | 260,28/ 4,99 | 13,08 | 260,28/ 4,99 | - | 260,28/ 4,99 | 11,57 | 260,28/ 4,99 | - | 260,28/ 4,99 | 10,41 |
|  | Индивид. застройка с участками | 20,2/ 0,4 | 1,02 | 20,2/ 0,4 | - | 20,2/ 0,4 | 0,9 | - | - | - | - |
| 14 | Курчатовский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционная застройка | 609,0/ 12,14 | 30,6 | 609,0/ 12,14 | - | 609,0/ 12,14 | 27,07 | 609,0/ 12,14 | - | 609,0/ 12,14 | 24,36 |
| 15 | Коммунистический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционная застройка | 386,4/ 7,79 | 19,42 | 386,4/ 7,79 | 433,05/ 6,5 | 819,45/ 14,29 | 36,42 | 819,45/ 14,29 | - | 819,45/ 14,29 | 32,78 |
|  | Индивид. застройка с участками | - | - | - | 36,75/ 0,5 | 36,75/ 0,5 | 1,63 | 36,75/ 0,5 | - | 36,75/ 0,5 | 1,47 |
| 16 | Солнечный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционная застройка | 765,0/ 15,87 | 38,45 | 765,0/ 15,87 | - | 765,0/ 15,87 | 34,0 | 765,0/ 15,87 | - | 765,0/ 15,87 | 30,6 |
|  | Индивид. застройка с участками | 43,2/ 0,54 | 2,17 | 43,2/ 0,54 | - | 43,2/ 0,54 | 1,92 | 43,2/ 0,54 | - | 43,2/ 0,54 | 1,73 |
|  | Итого в существующих границах | 5357,2/ 103,23 | 269,2 | 5312,6/ 102,37 | 869,3/ 13,9 | 6181,9/ 116,27 | 270,3 | 6067,8/ 113,96 | 129,9/ 2,08 | 6197,7/ 116,04 | 247,9 |

Распределение объёмов жилищного строительства  на территориях, включаемых в  городскую черту

таблица 3

| №№ | Наименование микрорайона | Сущ. полож. 2010 г. |  | 1 очередь строительства, 2020 г. |  |  |  | Расчётный срок, 2030 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Жилой фонд тыс.кв.м/ квартир, тыс.шт. | Население тыс. чел. | Жилой фонд тыс.кв.м/ квартир,тыс.шт. |  |  | Население тыс. чел. | Жилой фонд тыс.кв.м/ квартир,тыс.шт. |  |  | Население тыс. чел. |
|  |  |  |  | Сущ. сохр. | Новое стр. | Всего |  | Сущ. сохр. | Новое стр. | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Раевский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционная застройка | 61,4/ 1,1 | 2,32 | 61,4/ 1,1 | 123,1/ 2,25 | 184,5/ 3,35 | 8,2 | 184,5/ 3,35 | - | 184,5/ 3,35 | 7,4 |
|  | Индивид. застройка с участками | 5,3/ 0,07 | 0,19 | 5,3/ 0,07 | - | 5,3/ 0,07 | 0,2 | 5,3/ 0,07 | - | 5,3/ 0,07 | 0,2 |
| 2 | Западный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционная застройка | - | - | - | - | - | - | - | 360,0/ 6,0 | 360,0/ 6,0 | 14,4 |
|  | Индивид. застройка с участками | - | - | - | - | - | - | - | 40,0/ 0,5 | 40,0/ 0,5 | 1,6 |
| 3 | Юго-Западный* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционная застройка | - | - | - | - | - | - | - | 460,0/ 7,7 | 460,0/ 7,7 | 18,4 |
|  | Индивид. застройка с участками | - | - | - | 40/ 0,6 | 40/ 0,6 | 1,8 | 40/ 0,6 | 25/ 0,3 | 65,0/ 0,9 | 2,6 |
| 4 | Отрадовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индивид. застройка с участками | 32,5/ 0,4 | 1,28 | 32,5/ 0,4 | - | 32,5/ 0,4 | 1,5 | 32,5/ 0,4 | 30,0/ 0,4 | 62,5/ 0,8 | 2,5 |
|  | Итого на территориях, включаемых в городскую черту | 99,2/ 1,57 | 3,79 | 99,2/ 1,57 | 163,1/ 2,85 | 262,3/ 4,42 | 11,7 | 262,3/ 4,42 | 915/ 14,9 | 1177,3/ 19,32 | 47,1 |

Примечания: * часть включается в границы городской черты на 1 очередь

Основные технико-экономические показатели.

| NN п/п | Показатели |  |  | Единица измерения | Соврем. состояние на 2009г | 1-я очередь строит-ва 2020г. | Расчетный срок 2030г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Территория |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель ГО г.Стерлитамак в установленных границах |  |  | га/кв.м на чел. | 10852 403,1 | 11000 390,1 | 13319 451,5 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | - жилых зон, всего |  |  | га/% | 3740 34,5 | 4164 37,8 | 5157 38,7 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционная многоквартирная застройка |  |  | -"- | 2982 27,5 | 3213 29,2 | 3420 25,7 |
|  | Индивидуальная застройка |  |  | -"- | 758 7,0 | 951 8,6 | 1495 11,2 |
| 1.1.2 | - общественно-деловых зон |  |  | -"- | 445 4,1 | 469 4,3 | 669 5,0 |
| 1.1.3 | - производственных зон |  |  | -"- | 2885 26,6 | 2885 26,2 | 2920 21,9 |
| 1.1.4 | - зон инженерной и транспортной инфраструктур |  |  | -"- | 559 5,2 | 559 5,5 | 1296 9,7 |
| 1.1.5 | - рекреационных зон |  |  | -"- | 711 6,5 | 750 6,8 | 1039 7,8 |
| 1.1.6 | - зон сельскохозяйственного использования |  |  | -"- | 1339 12,3 | 992 9,0 | 227 1,7 |
| 1.1.7 | - зон специального назначения |  |  | -"- | 36/ 0,3 | 36/ 0,3 | 75/ 0,6 |
| 1.1.8 | - санитарно-защитного озеленения |  |  | -"- | 107/ 1,0 | 107/ 1,0 | 1323/ 10,0 |
| 1.1.9 | - иных зон |  |  | -"- | 1032/ 9,5 | 998/ 9,1 | 607/ 4,6 |
| 1.2 | Из общей площади земель территории общего пользования |  |  |  |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |
|  | - зеленые насаждения общего пользования |  |  | га/% | 111/ 1,0 | 150/ 1,4 | 468/ 3,5 |
|  | - то же на 1 чел. |  |  | м2/чел | 4 | 5,3 | 15,9 |
|  | - улицы магистральные |  |  | га/% | 190/1,8 | 230/2,1 | 920/6,9 |
|  | - прочие территории общего пользования |  |  | -"- | 225,5 2,1 | 234,5 2,1 | 334,5 2,5 |
| 1.3 | Из общей площади земель всего территории резерва для развития |  |  | -"- | - | - | 242 1,8 |
| 1.4 | Из общего количества земель |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | - земли федеральной собственности |  |  | -"- | 576/ 5,3 | 576/ 5,3 | 576/ 4,3 |
| 1.4.2 | - земли государственной муниципальной собственности |  |  | -"- | 10043 92,6 | 9901 90,0 | 11913 89,5 |
| 1.4.3 | - земли частной собственности |  |  | -"- | 233/ 2,1 | 523/ 4,7 | 830/ 6,2 |
| 2 |  |  | Население | тыс.чел. | 269,2 | 282,0 | 295,0 |
| 2.1 |  |  | Показатели естественного движения населения | Тыс.чел. |  |  |  |
|  |  |  | - прирост | -"- | +0,34 | +0,4 | +0,5 |
|  |  |  | - убыль | -"- | - | - | - |
| 2.2 |  |  | Показатели миграции населения |  |  |  |  |
|  |  |  | - прирост | -"- | +1,09 | +0,6 | +0,5 |
|  |  |  | - убыль | -"- | - | - | - |
| 2.4 |  |  | Возрастная структура населения (всего на 01.01.2008г. моложе трудоспособного) | тыс.чел./% | 268,3 100 | 282 100 | 295 100 |
|  |  |  | - дети до 15 лет | -"- | 46,47/17,3 | 49,35/17,5 | 51,63/17,5 |
|  |  |  | - население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59, женщины 16-54 лет) | -"- | 175,32 65,3 | 183,3 65 | 191,75 65 |
|  |  |  | - население старше трудоспособного возраста | -"- | 46,51/17,4 | 49,35/17,5 | 51,63/17,5 |
| 2.5 |  |  | Численность занятого населения - всего | тыс.чел./% | 94,15 100,0 | 101,52 100,0 | 112,1 100,0 |
|  |  |  | из них: |  |  |  |  |
|  |  |  | - в материальной сфере | тыс.чел./ % от числ-ти занятого насел. | 64,25 68,2 | 70,5 69,4 | 79,65 71,1 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | промышленность | -"- | 30,0/31,9 | 32,1/31,6 | 34,45/30,7 |
|  |  |  | строительство | -"- | 9,66/ 15,1 | 9,6/ 9,5 | 11,45/10,3 |
|  |  |  | сельское хозяйство | -"- | 0,07/ 0,1 | 0,12/ 0,1 | 0,12/ 0,1 |
|  |  |  | прочие | -"- | 24,45/26,0 | 28,68/28,2 | 33,63/30,0 |
|  |  |  | - в непроизводственной сфере | -"- | 29,9/31,8 | 31,02/30,6 | 32,45/28,9 |
| 2.6 |  |  | Число семей и одиноких жителей – всего | Тыс. единиц | 94,0 | 97,2 | 101,7 |
| 3 |  |  | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  | Жилищный фонд - всего | тыс.м2 общ. площ./тыс. квартир | 5357,2 103,2 | 6345 119,09 | 7375 135,36 |
| 3.2 |  |  | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |  |
| 3.2.1 |  |  | В многоквартирной секционной застройке, в том числе | Тыс.м2 тыс.кв-р | 4702,5 94,5 | 5603,75 109,1 | 6538,37 124,48 |
|  |  |  | - в домах (9 и более эт.) | -"- | 1759,5 36,5 | 2565,45 49,85 | 3370,85 63,93 |
|  |  |  | - 4-5 этажных домах | -"- | 2638,5/52,0 | 2776,2/54,1 | 2947,6/56,3 |
|  |  |  | - в -3 этажных домах | -"- | 304,5/6,0 | 262,1/5,2 | 219,92/4,3 |
| 3.2.2 |  |  | В индивидуальных жилых домах | -"- | 654,7/ 8,7 | 701,25/9,39 | 836,63/10,88 |
| 3.3 |  |  | Убыль жилищного фонда - всего | кв.м/ тыс.квартир | - | 44,6/ 0,91 | 158,73/ 3,22 |
|  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |
| 3.3.1 |  |  | - техническому состоянию | тыс.кв.м общ. площ./ % | - | 44,6/ 28,0 | - |
| 3.3.2 |  | - другим причинам (организация санитарно-защитных зон, реконструкция и пр.) |  | -"- | - | - | 114,13 72,0 |
| 3.4 |  | Существующий сохраняемый жилищный фонд в границах существ. городской черты |  | тыс. кв.м / тыс. квартир | 5357,2 103,2 | 5312,6 102,29 | 5198,47 99,98 |
| 3.5 |  | Новое жилищное строительство - всего |  | -"- |  | 1032,4 16,8 | 1044,9 16,98 |
| 3.6 |  | Структура нового жилищного строительства по этажности - всего: |  | Тыс.м2 тыс. квартир |  | 1032,4 16,8 | 1044,9 16,98 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.6.1 |  | малоэтажные индивидуальная застройка |  | -"- |  | 88,75 1,35 | 150,9 2,02 |
| 3.6.2 |  | Многоквартирная секционная застройка, всего, |  | -"- |  | 943,65 15,45 | 894 14,96 |
|  |  | в том числе: 4х этажей |  | -"- |  | 137,7 2,1 | 150,0 2,0 |
|  |  | - многоэтажные жилые дома (более 7ми эт.) |  | -"- |  | 805,95/ 13,35 | 744/ 12,96 |
| 3.7 |  | Обеспеченность жилищного фонда- водопроводом |  | % от общего жилищ. фонда |  |  |  |
|  |  | - канализацией |  | -"- |  |  | 100,0 |
|  |  | - электроплитами |  | -"- |  |  |  |
|  |  | - газовыми плитами |  | -"- |  | 100,0 | 100,0 |
|  |  | - теплом |  | -"- |  | 100,0 | 100,0 |
|  |  | - горячей водой |  | -"- |  |  |  |
| 3.11 |  | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир |  | кв.м / чел. | 19,9 | 22,5 | 25,0 |
| 4 |  | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Детские дошкольные учреждения -всего/ на 1000 чел. |  | мест | 11359 42 | 12317 44 | 13275 45 |
| 4.2 |  | Общеобразовательные школы - всего/ на 1000 чел. |  | -"- | 26267 97 | 38797 138 | 51330 174 |
| 4.3 |  | Учреждения начального и среднего профессионального образования |  | учащихся | 11354 | 11354 | 11354 |
| 4.4 |  | Высшие учебные заведения |  | студентов | 12948 | 12948 | 12948 |
| 4.5 |  | Больницы - всего/ на 1000 чел. |  | коек | 3037 11,3 | 3037 10,8 | 3463 11,7 |
| 4.6 |  | Поликлиники — всего/на 1000 чел. |  | Посещ. в смену | 9090/ 34 | 9290/ 32,9 | 10920/ 37 |
| 4.7 |  | Предприятия розничной торговли - всего/на 1000 чел. |  | м2 торг. пл. | 154293 573 | 155793 552 | 165793 562 |
| 4.8 |  | - предприятия общественного питания, всего/ на 1000чел. |  | мест | 21044 78 | 21194 75 | 21694 74 |
| 4.9 |  | - предприятия бытового обслуживания населения, всего/ на 1000 чел. |  | Раб.мест | 643/ 3 | 1643/ 5,8 | 2655/ 9 |
| 4.10 |  | Учреждения культуры и искусства, всего/ на 1000 чел.(театры, кинотеатры) |  | мест | 1780/ 6,6 | 2980/10,6 | 9360/ 31,7 |
| 4.11 |  | Физкультурно-спортивные сооружения, всего/ на 1000 чел. |  | М2 площ.пола | 5826/ 21,6 | 14466/ 51,3 | 23600/80 |
| 5 |  |  | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 |  |  | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта | км |  | 153 | 194 |
|  |  |  | в том числе: - железная дорога | км двойного пути | 17,3 | 17,3 | 17,3 |
|  |  |  | - троллейбус | км |  | 48 | 99 |
|  |  |  | - автобус | -"- |  | 153 | 194 |
| 5.2 |  |  | Протяженность магистральных улиц и дорог - всего | км |  | 163 | 214,0 |
|  |  |  | в том числе: - магистральных улиц и дорог общегородского значения непрерывного движения | -"- | - | - | 18,13 |
|  |  |  | - магистральных улиц и дорог общегородского значения регулируемого движения | -"- | - | 90,5 | 101,5 |
|  |  |  | - магистральных улиц районного значения | -"- | - | 72,0 | 94,37 |
| 5.3. |  |  | Плотность магистральной сети (в пределах селитебной территории) | Км/ км2 |  |  | 2,5 |
| 5.5 |  |  | Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта: |  |  |  |  |
|  |  |  | - в пределах застроенных территорий | Км/ кв.км |  |  | 1,46 |
|  |  |  | - в пределах центральных районов городского поселения | -"- |  |  | 2,1 |
| 5.6 |  |  | Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц |  |  |  |
| 6 |  |  | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 6.1 |  |  | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1 |  |  | Водопотребление - всего | тыс. куб м/сут. | 90,7 | 134 | 139,4 |
|  |  |  | в том числе: - на хозяйственно-питьевые нужды | -"- | 72 | 114,1 | 117,5 |
|  |  |  | - на производственные нужды | -"- | 18,1 | 19,9 | 21,9 |
| 6.1.2 |  |  | Производительность водозаборных сооружений | тыс. куб.м /сут. | 170 | 170 | 170 |
|  |  |  | в том числе водозаборов подземных вод | -"- | 139 | 139 | 139 |
| 6.1.3 |  |  | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут. на чел. | 337 | 475 | 472 |
|  |  |  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | -"- | 267 | 335 | 320 |
| 6.1.4 |  |  | Протяженность сетей | км | 446,61 | - | 475,61 |
| 6.2 |  |  | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1 |  |  | Общее поступление сточных вод -всего | тыс.куб.м/сут. | 90,7 | 134 | 139,4 |
|  |  |  | в том числе: - хозяйственно-бытовые сточные воды | -"- | 18,1 | 19,9 | 21,9 |
|  |  |  | - производственные сточные воды | -"- | 18,1 | 19,9 | 21,9 |
| 6.2.2 |  |  | Производительность очистных сооружений канализации | -"- | 25 | 120 | 120 |
| 6.2.3 |  |  | Протяженность сетей | км | 257 | - | 314 |

| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии - всего | млн.кВт·ч/ год | 490 | 660 | 811 |
|  | в том числе: - на производственные нужды | -"- |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -"- | 490 | 660 | 811 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт·ч | 1800 | 2000 | 2200 |
|  | в том числе на коммунально-бытовые нужды | -"- | 2900 | 3400 | 3800 |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок: | МВт | - | - | - |
| 6.3.4 | Протяженность проектных сетей | км | - | - | 77 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | Млн. Гкал/год |  | 3,12 | 3,48 |
|  | в том числе на коммунально-бытовые нужды | -"- |  |  |  |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего | Гкал/час |  | 1555 |  |
|  | в том числе: - ТЭЦ (АТЭС, АСТ) | -"- |  | 1255 |  |
|  | - районные котельные | -"- |  | 300 |  |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения |  |  |  |  |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км |  |  | 25,2 |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе города, другого поселения | % |  |  |  |
| 6.5.2 | Потребление газа - всего | млн.куб.м/год |  | 1209,9 | 1280,5 |
|  | в том числе: - на коммунально-бытовые нужды | -"- |  | 29,9 | 28,5 |
|  | - на производственные нужды | -"- |  |  |  |
| 6.5.3 | Источники подачи газа | -"- |  |  |  |
| 6.5.4 | Протяженность сетей | км |  |  | 23,6 |
| 6.6 | Связь |  |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 95 | 97 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 81 | 100 | 100 |
| 6.7 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |
| 6.7.1 | Защита территории от затопления: |  |  |  |  |
|  | - площадь | га |  |  | 611 |
|  | - протяженность защитных сооружений | км | - | 1,5 | 22 |
|  | - намыв и подсыпка | млн.куб.м |  |  | 2,5 |
| 6.7.2 | Проектируемая ливневая канализация | км |  |  | 93 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.8 | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
| 6.8.1 | Объем твердых бытовых отходов | тыс. т/год |  | 98,8 | 103,35 |
|  | в том числе дифференцированного сбора отходов | % |  |  |  |
|  | Объем жидких бытовых отходов | тыс. т/год |  | 40,3 | 42,7 |
| 6.8.2 | Мусороперерабатывающие заводы | единиц/ тыс.т год | - | - | 100 |
| 6.8.3 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц /га | 1 5,91 | 1 13,03 | 1 19,442 |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения | объект | 1 | 1 | 2 |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | га | 36 | 36 | 75 |
| 7.2 | Общее количество крематориев | ед. | - | - | 1 |
| 8 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |  |
| 8.1 ** | Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух | тыс. т/год |  |  |  |
| 8.2** | Общий объем сброса загрязненных вод | млн.куб.м / год |  |  |  |
| 8.3 | Рекультивация нарушенных территорий | га |  | 21,2 |  |
| 8.4 | Население, проживающее в санитарно-защитных зонах | тыс.чел. | 5,74 | 5,74 | - |
| 8.75 | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | га | 107 | 107 | 1323 |
| 9 | Ориентировочный объем инвестиций по I этапу реализации проектных решений | млн. руб. |  | 61944,0 |  |

* В ТЭП приведены цифры в пределах городской черты.

** Определяется проектами специализированных организаций в зависимости от плановых показателей предприятий и комплекса природоохранных мероприятий.

Распределение земель по формам собственности.

| №№ | Территории | Сущ. положение 2009г. |  | 1 очередь 2020г. |  | Расчётный срок 2030г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га | % от общей площади | Площадь, га | % от общей площади | Площадь, га | % от общей площади |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Общая площадь земель ГО г.Стерлитамак в установленных границах, всего,в том числе: | 10 852 | 100,0 | 11 000 | 100,0 | 13 319 | 100,0 |
| 1 | -в собственности граждан | 185 | 1,7 | 475 | 4,3 | 747 | 5,6 |
| 2 | -в собственности юридических лиц | 48 | 0,4 | 48 | 0,4 | 83 | 0,6 |
| 3 | -в государственной и муниципальной собственности | 10 043 | 92,6 | 9 901 | 90,0 | 11 913 | 89,5 |
| 4 | -в собственности Российской Федерации | 576 | 5,3 | 576 | 5,3 | 576 | 4,3 |